# 핸드오버·핑퐁 감소를 위한 AI 모델 연구 방향

- 보고일: 2026년 10월 15일

- 작성자: (이름)

- 근거 데이터: trackingcsv/new 28개 세션, 11,178행, 핸드오버 1,806건 (2026-08-04 ~ 2026-10-15)

- 관련 문서: 핸드오버_데이터_점검_보고.md (1~4번 항목), 분석 코드 analysis/ho_review.py, analysis/pp_feasibility.py

# 요약

이 측정은 처음부터 "핸드오버 현황을 개선하는 AI 모델 연구"를 목표로 시작하였습니다. 1~4번 점검에서 핸드오버, 특히 신호가 좋은 상태의 핸드오버와 핑퐁은 줄이는 것이 맞다는 결론을 얻었습니다. 이번 문서는 5번 항목("핸드오버 수와 핑퐁을 줄이는 알고리즘")을 위해 연구 방향과 모델 후보를 정리한 것입니다.

- 방향: 단말이 측정한 신호만으로 불필요한 핸드오버와 핑퐁을 미리 예측하고, 이를 이용해 상황에 맞게 핸드오버 조건을 조정하는 정책을 만드는 것을 목표로 하겠습니다. 실제 기지국의 판단을 바꿀 수는 없으므로, 효과는 실측 데이터를 다시 돌려 보는 재생 시뮬레이터로 검증하겠습니다. 이 방향은 3GPP Release 19에서 검토된 "단말 측 AI/ML 측정·이벤트 예측"(TR 38.744)과도 같은 흐름입니다.

- 단계: ① 규칙 기반 기준선 → ② 지도학습 예측 모델(핑퐁·손해 핸드오버 분류, RSRP 단기 예측) → ③ 예측을 넣은 핸드오버 정책 → ④ (여유가 되면) 오프라인 강화학습으로 상황별 파라미터 정책 학습 순서로 진행하겠습니다.

- 주력 모델 후보: 분류는 LightGBM(기준선 로지스틱 회귀), 시계열 예측은 GRU, 정책 학습은 Conservative Q-Learning(CQL)입니다. 데이터 규모(핸드오버 약 1,800건)에 비해 큰 모델(Transformer, GNN)은 후순위로 두겠습니다.

- 사전 검증: 규칙만 바꿔 재생했을 때 핑퐁을 80~90% 줄일 수 있었고, 간단한 선형 모델로도 핸드오버 순간에 핑퐁 여부를 AUC 0.73으로 예측할 수 있었습니다. AI 모델을 적용할 근거가 데이터에 있다고 판단합니다.

# 1. 문제 정의

## 1.1 현재 데이터에서 확인한 문제

| 항목 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 핸드오버 / 핑퐁 | 1,806건 / 299건(16.6%) | 보고서 2절 |
| 신호가 좋은 상태(−85 dBm 이상)의 핸드오버 | 61%, 순효과 −2.6 ~ −9.1 dB (손해) | 보고서 3.2절 |
| 신호가 약한 상태(−105 dBm 이하)의 핸드오버 | 순효과 +10.6 dB (이득) | 보고서 3.2절 |
| 핑퐁 핸드오버의 신호 이득 | 평균 −0.4 dB (사실상 없음) | 보고서 3.2절 |
| 직전 이웃 목록에 없던 셀로 옮긴 핸드오버 | 32% (앱 v1.4에서 개선 중) | 보고서 3.3절 |

즉 줄여야 할 대상은 "모든 핸드오버"가 아니라 신호가 이미 좋은데 옮기는 핸드오버와 짧은 시간 안에 되돌아오는 핑퐁입니다. 약전계에서의 핸드오버는 오히려 지켜야 합니다.

## 1.2 연구 범위: 단말이 할 수 있는 것과 없는 것

- 핸드오버 결정은 기지국이 단말의 측정 보고(A3 등 이벤트)를 받아 내립니다. 단말 앱은 이 결정을 직접 바꿀 수 없습니다.

- 따라서 이 연구의 결과물은 두 가지 형태가 현실적입니다.

1. 예측기: 단말 측정만으로 "이 핸드오버는 핑퐁·손해가 될 가능성이 높다", "몇 초 뒤 서빙·이웃 신호가 어떻게 될 것이다"를 예측합니다.

2. 정책: 그 예측을 이용해 핸드오버 조건(히스테리시스, TTT, 셀별 오프셋, 약전계 문턱)을 상황별로 정하는 규칙 또는 학습된 정책입니다. 망 운영자가 쓰는 MRO(Mobility Robustness Optimization) 파라미터 조정에 해당합니다.

- 3GPP도 Release 19에서 "단말 측 모델이 RRM 측정값과 측정 이벤트를 예측하는" AI/ML 이동성 연구(TR 38.744)를 진행하였습니다. 이 연구는 그 단말 측 예측을 실측 데이터로 다루는 것이라 표준 흐름과 맞습니다.

## 1.3 평가 지표

| 지표 | 의미 | 방향 |
| --- | --- | --- |
| 핸드오버 수 | 불필요한 이동이 줄었는가 | ↓ |
| 핑퐁 수·비율 (30초 내 복귀) | 왔다 갔다가 줄었는가 | ↓ |
| 약전계 비율 (RSRP −105 dBm 이하 시간 비율) | 너무 늦게 옮겨 연결이 위험해지지 않았는가 (RLF 대용) | 증가 없음 |
| 평균 RSRP / 같은 주파수 최강 셀 대비 차이 | 신호 손해 | 손실 1 dB 이내 |
| 처리량 (속도 측정) | 실제 체감 성능 | v1.3 이상 데이터 확보 후 추가 |

# 2. 알고리즘 방향 비교

| 방향 | 내용 | 장점 | 한계 | 우리 데이터 적합도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 규칙 조정 | A3 히스테리시스·TTT, 약전계일 때만 비교(A2 문턱), 핑퐁 벌점 등 고정 규칙 | 해석 쉬움, 데이터 적어도 됨, 즉시 재생 검증 가능 | 상황(속도·장소)이 달라도 같은 값 | 높음 — 이미 검증 |
| B. 예측 기반 (지도학습) | 핑퐁·손해 핸드오버 분류, RSRP 단기 예측 → 예측 결과로 핸드오버를 허용/보류 | 상황별 판단, 라벨을 데이터에서 바로 만들 수 있음 | 라벨 정의에 결과가 좌우됨, 표본 수 제한 | 높음 — 주력 |
| C. 강화학습 (정책 학습) | 상황마다 어떤 핸드오버 조건을 쓸지 보상(핸드오버·핑퐁·신호)으로 학습 | 여러 목표를 함께 최적화 | 환경(시뮬레이터) 필요, 학습 불안정, 해석 어려움 | 중간 — 재생 시뮬레이터 + 오프라인 RL로 가능 |
| D. 그래프 모델 (GNN) | 셀 간 관계를 그래프로 학습해 셀 쌍별 오프셋 결정 | 망 전체 최적화에 강함 | 망 측 데이터(여러 단말·셀 통계) 필요 | 낮음 — 단말 1대 데이터로는 부족 |

선택: A를 기준선으로 두고 B를 주력으로 하겠습니다. B의 예측기가 준비되면 C(오프라인 강화학습)로 확장하겠습니다. D는 데이터 성격상 이번 연구 범위에서 제외하고, 관련 연구로만 정리하겠습니다.

# 3. 모델 후보 목록

| 구분 | 모델 | 이 연구에서의 역할 | 입력 | 장점 | 한계 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기준선 | 로지스틱 회귀 | 핑퐁·손해 핸드오버 분류 기준선 | 핸드오버 시점 특징 15개 | 해석 가능, 이미 AUC 0.73 확인 | 비선형 관계 못 잡음 | 기준선 |
| 기준선 | 지속 예측(persistence) | RSRP 예측 기준선 | 현재 RSRP | 구현 0 | 변화 예측 못 함 | 기준선 |
| 트리 앙상블 | LightGBM / XGBoost / CatBoost | 핑퐁·손해 핸드오버 분류 (주력) | 핸드오버 시점 특징 + 직전 이웃 통계 | 소규모 표 데이터에 강함, 특징 중요도 확인 가능 | 시간 순서는 특징으로 직접 넣어야 함 | 1순위 |
| 시계열 | GRU | RSRP 단기 예측(5·10·15초 뒤), 핑퐁 분류 | 최근 30~60초의 서빙·상위 이웃 RSRP/RSRQ 시퀀스 | LSTM보다 가볍고 비슷한 성능(관련 연구에서 핑퐁 98% 감소 보고) | 표본이 적으면 과적합 | 1순위 |
| 시계열 | LSTM / 인코더-디코더 LSTM | 다단계 RSRP 예측 | 위와 같음 | 다단계 예측에 많이 쓰임(드라이브 테스트 MAE 약 2 dB 보고) | GRU보다 무거움 | 2순위 (비교용) |
| 시계열 | Transformer (예: PatchTST) | RSRP 예측 | 위와 같음 | 긴 시퀀스에 강함 | 데이터가 많이 필요, 우리 규모에선 과적합 위험 | 3순위 |
| 정책 | 베이지안 최적화 | 규칙 파라미터(히스테리시스·TTT·A2) 탐색 | 재생 시뮬레이터 점수 | 적은 평가로 최적값 탐색 | 상황별 정책은 아님 | 2순위 |
| 정책 | 문맥 밴딧 (LinUCB 등) | 상황(속도·신호)별 파라미터 묶음 선택 | 상황 특징 | 강화학습보다 단순·안정 | 장기 효과(핑퐁 연쇄) 반영 약함 | 2순위 |
| 정책 | DQN / PPO | 상황별 핸드오버 조건 정책 | 상태(신호·이웃·이력) | 장기 보상 최적화(관련 연구에서 핑퐁 최대 98% 감소 보고) | 온라인 탐색용 시뮬레이터 필요 | 3순위 |
| 정책 | CQL (오프라인 강화학습) / Decision Transformer | 기록된 데이터만으로 정책 학습 | 위와 같음 | 망과 상호작용 없이 학습, Ericsson 연구에서 MRO 대비 최대 7% 개선 | 기록에 없는 행동은 평가 어려움 | 2순위 (C 단계 주력) |
| 그래프 | GNN | 셀 쌍별 오프셋 결정 | 셀 관계 그래프 | 망 전체 최적화 | 망 측 데이터 필요 | 범위 외 |

# 4. 사전 검증 결과

## 4.1 규칙만 바꿔 재생한 결과 (방향 A)

측정된 서빙·이웃 RSRP를 시간 순서대로 다시 돌리며 핸드오버 규칙만 바꿔 보았습니다(analysis/ho_review.py). 셀은 (주파수, PCI)로 구분하고, 같은 주파수 이웃만 후보로 보았습니다. 실제 망을 같은 방식으로 재생하면 같은 주파수 최강 셀과의 차이가 0.14 dB로, 재생 기준이 실제와 맞았습니다.

| 규칙 | 핸드오버 | 핑퐁 | 평균 RSRP (dBm) | −105 dBm 이하 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실제 망 | 1,806 | 299 | −81.7 | 1.27% |
| A3 3 dB | 1,620 (−10%) | 196 | −81.6 | 1.11% |
| A3 3 dB + 핑퐁 벌점 6 dB | 1,509 (−16%) | 60 (−80%) | −81.7 | 1.18% |
| A3 3 dB + 서빙 −95 dBm 미만일 때만 비교 | 1,060 (−41%) | 27 (−91%) | −83.5 | 1.12% |
| A3 3 dB + 핑퐁 벌점 + 서빙 −90 dBm 미만일 때만 | 1,190 (−34%) | 22 (−93%) | −82.9 | 1.18% |
| A3 3 dB + TTT 2행(약 10초) | 1,341 (−26%) | 74 | −82.6 | 1.85% |

- 핑퐁 벌점(30초 안에 떠난 셀로 돌아가려면 6 dB 더 강해야 함)은 신호 손해 없이 핑퐁을 80% 줄였습니다.

- 약전계일 때만 비교하는 규칙은 핸드오버를 41% 줄였고, 평균 RSRP는 1.8 dB 낮아졌지만 약전계 비율은 오히려 줄었습니다. 1~4번에서 확인한 "신호가 좋을 때의 핸드오버는 손해"라는 결과와 일치합니다.

- TTT만 늘리는 방식은 약전계 비율이 1.85%로 나빠져서 적합하지 않았습니다.

한계: 가상으로 머문 셀이 이웃 목록에서 사라지면 실제 망이 고른 셀로 강제 이동시켰습니다(규칙에 따라 229~734건). 강제 이동 직전 RSRP 중앙값이 −86 ~ −90 dBm이어서 대부분은 신호 악화가 아니라 이웃 목록 누락으로 보입니다. 앱 v1.4(셀 정보 1초 갱신)로 수집하면 이 한계가 줄어들 것으로 예상합니다.

## 4.2 핑퐁을 미리 예측할 수 있는가 (방향 B)

핸드오버 A→B 순간에 이미 알 수 있는 정보만으로 "30초 안에 다시 A로 돌아갈지"를 예측해 보았습니다(analysis/pp_feasibility.py). 라벨은 1,806건 중 280건(15.5%)입니다. 같은 세션이 학습과 평가에 섞이지 않도록 세션 단위 5겹 교차검증을 했습니다. 모델은 numpy로 직접 구현한 로지스틱 회귀입니다.

| 방법 | AUC |
| --- | --- |
| 직전 셀 체류 시간 하나만 | 0.58 |
| 이번 핸드오버가 복귀인지 하나만 | 0.66 |
| 목표 셀 여유(dB) 하나만 | 0.53 |
| 특징 15개 로지스틱 회귀 | 0.73 |

| 점수 상위 몇 %를 막으면 | 걸러지는 핑퐁 | 함께 막히는 정상 핸드오버 |
| --- | --- | --- |
| 10% | 25% | 7% |
| 20% | 47% | 15% |
| 30% | 58% | 25% |

- 가장 중요한 특징은 "이번 핸드오버가 이미 복귀인가"(핑퐁이 연쇄로 일어남)와 "주파수가 바뀌는 핸드오버인가"(주파수 변경은 핑퐁이 적음)였습니다. 그다음이 새 셀의 RSRQ와 직전 RSRP였습니다.

- 선형 모델로도 단일 지표보다 확실히 나은 예측이 되었습니다. 비선형 관계와 시간 순서를 다루는 LightGBM·GRU로 더 높일 여지가 있다고 판단합니다.

# 5. 연구 계획

| 단계 | 내용 | 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 데이터 보강 | v1.4 앱(셀 정보 1초 갱신, 속도 측정)으로 지하철·차량 위주 추가 수집. 라벨 정의 확정: 핑퐁, 손해 핸드오버(순효과 −3 dB 이하), 늦은 핸드오버(약전계 진입 후 이동) | 라벨이 붙은 핸드오버 데이터셋, 세션 단위 학습/평가 분할 | 직전 이웃 목록 누락 32% → 15% 이하 |
| 2. 기준선 정리 | 규칙 파라미터를 베이지안 최적화로 탐색, 이동수단별 최적값 비교 | 규칙 기준선 표 (4.1절 확장) | 재현 가능한 기준 수치 |
| 3. 예측 모델 | LightGBM 핑퐁·손해 핸드오버 분류(로지스틱 회귀 0.73 대비), GRU RSRP 예측(5·10·15초, 지속 예측 대비 MAE) | 분류기·예측기, 특징 중요도 분석 | 분류 AUC 0.80 이상, RSRP 예측 MAE가 지속 예측보다 낮음 |
| 4. 예측 기반 정책 | 핸드오버 후보가 생기면 분류 점수·예측 이득으로 허용/보류 → 재생 시뮬레이터로 평가 | 정책과 재생 결과표 | 핸드오버 −30% 이상, 핑퐁 −80% 이상, 약전계 비율 증가 없음, 평균 RSRP 손실 1 dB 이내 |
| 5. (확장) 오프라인 강화학습 | CQL로 상황(속도·신호·이력)별 핸드오버 조건 정책 학습, 4단계 정책과 비교 | 학습된 정책 | 4단계 대비 동등 이상 |

준비 사항: 지금 분석 환경에는 머신러닝 라이브러리(scikit-learn, LightGBM, PyTorch)가 설치되어 있지 않습니다. 3단계 전에 설치하겠습니다. 4.2절의 사전 실험은 numpy만으로 진행하였습니다.

# 6. 한계와 위험 요소

- 단말 1대의 데이터: 기지국의 부하·우선순위 정보가 없어서, 망이 신호와 무관한 이유로 옮긴 핸드오버를 구분할 수 없습니다. 결과는 "단말이 관찰한 신호 기준"으로 한정해 해석해야 합니다.

- 5초 간격 측정: 실제 핸드오버 판단(수백 ms)을 그대로 재현하지 못합니다. v1.4에서 셀 정보 신선도는 개선했지만 기록 간격은 5초 그대로입니다.

- 재생 시뮬레이터의 한계: 실제 망이 가지 않은 셀의 신호는 이웃 목록에 있을 때만 알 수 있습니다. 실제와 다른 결정의 결과는 근사치입니다.

- 표본 규모: 핸드오버 약 1,800건, 핸드오버가 있는 세션 26개입니다. 큰 모델은 과적합 위험이 커서 작은 모델 위주로 진행하고, 세션 단위로 평가하겠습니다.

- 실망 적용 불가: 정책을 실제 망에 적용해 검증할 수는 없습니다. 연구 기여는 "단말 측 실측 데이터만으로 불필요한 핸드오버를 예측하고 개선 정책을 제안·재생 검증한 것"으로 정리하는 것이 적절하다고 판단합니다.

# 참고 자료

- 3GPP TR 38.744, Study on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for mobility in NR (Release 19). https://3gpp.org/dynareport/38744.htm

- The Bridge Toward 6G: 5G-Advanced Evolution in 3GPP Release 19, arXiv:2312.15174. https://arxiv.org/pdf/2312.15174

- Sequence-Based Deep Learning for Handover Optimization in Dense Urban Cellular Network (GRU·LSTM·Transformer, 실측 드라이브 테스트), arXiv:2510.02958. https://arxiv.org/pdf/2510.02958

- Enhancing handover management in 5G networks with encoder-decoder LSTM for multistep forecasting, TELKOMNIKA. https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/27107

- F. Ebrahimzadeh Gonbadi, DQN 기반 TTT·히스테리시스·A3 오프셋 동시 조정 (ÉTS 학위논문). https://espace.etsmtl.ca/id/eprint/3695/1/Ebrahimzadeh%20Gonbadi_Farhad.pdf

- PPO 기반 적응형 핸드오버 프로토콜, arXiv:2401.14823. https://www.arxiv.org/pdf/2401.14823

- Data-Driven Cellular Mobility Management via Bayesian Optimization and Reinforcement Learning, arXiv:2505.21249. https://arxiv.org/html/2505.21249v1

- 5G Handover using Reinforcement Learning, arXiv:1904.02572. https://arxiv.org/pdf/1904.02572

- Alizadeh 외 (Ericsson), Offline Reinforcement Learning for Mobility Robustness Optimization, arXiv:2506.22793. https://www.arxiv.org/pdf/2506.22793

- Helson 외, Selecting Offline RL Algorithms for Stochastic Network Control, arXiv:2603.03932. https://arxiv.org/pdf/2603.03932.pdf

- Predicting Unstable Handovers Using Machine Learning in LTE/5G Networks (LightGBM·XGBoost 비교), SJSU. https://scholarworks.sjsu.edu/faculty_rsca/7213

- Effectiveness of mobility robustness optimisation in a live LTE network, Aalto University. https://aaltodoc.aalto.fi/items/ae16930e-4fca-4414-90ed-a733e4c1b343

- Neighbor Auto-Grouping Graph Neural Networks for Handover Parameter Configuration in Cellular Network, AAAI 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26684

- Dual-Graph Multi-Agent Reinforcement Learning for Handover Optimization, arXiv:2603.24634. https://arxiv.org/pdf/2603.24634

- The Vienna 4G/5G Drive-Test Dataset (공개 데이터셋, 비교·사전학습 후보), arXiv:2603.02638. https://arxiv.org/abs/2603.02638

※ 참고 자료의 수치(핑퐁 98% 감소 등)는 각 논문이 보고한 값이며 대부분 시뮬레이션 결과입니다. 우리 데이터에서의 효과는 4절과 같이 직접 재생 검증한 값으로 판단하겠습니다.