# 핸드오버 데이터 정합성 점검 및 핸드오버 전후 신호 변화 분석

- 보고일: 2026년 10월 15일

- 작성자: (이름)

- 분석 대상: trackingcsv/new 26개 세션, 10,461행 (2026-08-04 ~ 2026-10-04 수집)

- 분석 코드: analysis/ho_review.py → 결과 analysis_output/stats/ho_review.json

# 요약

- 데이터 정합성: 앱에 기록된 핸드오버·핑퐁 표시는 원본 셀 변화와 모두 일치했습니다. 측정 경로에서 서비스가 끊긴 음영 구간은 확인되지 않았습니다. 9/27 차량 세션에서 "터널 구간"과 "데이터가 빈 구간"의 시점이 어긋나 보였던 것은, 두 현상의 원인이 서로 다르기 때문입니다. 터널에서는 GPS가 끊겼고, 데이터가 빈 구간은 단말이 일정 시간 동안 SINR을 보고하지 않는 상태에 들어가서 생겼습니다.

- 핸드오버 개수: 원본 1,806건, 핑퐁 299건입니다. 기존 리포트의 1,794건과 차이 나는 12건은 정차 구간을 제외하면서 빠진 것으로, 데이터 오류는 아닙니다.

- 핸드오버 전후 RSRP: 전체 평균으로는 변화가 거의 없었습니다(중앙값 −1 dB). 다만 직전 신호 세기별로 나누어 보면, 신호가 약할 때(−105 dBm 이하)의 핸드오버는 RSRP를 약 10 dB 개선했습니다. 반대로 신호가 강할 때(−75 dBm 이상)의 핸드오버는 약 9 dB 손해였습니다. 이 두 효과가 상쇄되어 평균이 0 근처로 보였습니다.

- 판단: 신호가 양호한 상태에서의 핸드오버와 핑퐁은 신호 이득 없이 비용만 발생시키므로, 줄이는 것이 타당하다고 판단합니다.

# 1. 데이터 정합성 점검

## 1.1 핸드오버·핑퐁 기록 검증

앱이 기록한 표시값을 원본 서빙셀 ID 변화로 다시 계산하여 비교하였습니다.

| 점검 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| handover_detected 수 vs 실제 서빙셀 변경 수 | 1,806 = 1,806 (일치) |
| ping_pong_detected vs 앱과 같은 규칙(30초 내 복귀)으로 재계산 | 299 = 299 (불일치 0) |
| 핸드오버 행의 prev_serving_cell_id vs 직전 행 셀 ID | 불일치 0 |
| 한 셀 ID가 여러 PCI·주파수로 기록된 경우 | 0 |
| 중복 타임스탬프 | 0 |
| 최대 수집 간격 | 6.4초 |

기록 로직 자체에는 문제가 없는 것으로 확인하였습니다.

## 1.2 음영 지역 확인

앱은 서빙셀이 없으면 RSRP를 빈칸으로 기록하도록 구현되어 있습니다. 그런데 전체 10,461행 중 RSRP 빈칸은 0건이었습니다. 최저값도 −122 dBm이었고, −110 dBm 이하는 34행(0.3%)뿐이었습니다. 지연 측정(RTT)도 세션 중간에 실패한 적이 없었습니다. 8/4·8/16 세션은 RTT 항목이 없는 이전 버전 앱으로 수집하였습니다. 나머지 세션의 RTT 빈칸 1,043건은 측정이 꺼져 있던 2개 세션(9/9, 9/14)과 각 세션 시작 직후 2행에서 나왔습니다.

따라서 이번 측정 경로에는 통신이 끊기는 전파 음영 구간은 없었다고 판단합니다. 대신 다음 두 가지를 확인하였습니다.

- 값이 갱신되지 않은 행(1,440행, 13.8%): 셀 정보의 나이(cell_info_age_ms)가 8초를 넘는 행은 99%가 직전 행과 값이 똑같았습니다. 단말이 새로 측정하지 않고 이전 값을 다시 준 것이므로, 이후 분석에서는 제외하였습니다. 도보 세션에서 이 비율이 40%로 특히 높았습니다.

- 위치 음영: 지하철 행의 74%는 GPS 속도값이 비어 있어 위치가 고정된 상태였습니다. 실제 "음영"은 전파보다 위치 쪽에서 나타났습니다.

## 1.3 9/27 차량 세션 재점검 (터널 구간과 데이터 빈 구간의 시점 불일치)

9/27 20:51 차량 세션(network_log_20260927_205144_car, 598행)에서 터널 구간과 데이터가 비는 구간이 눈으로 보기에 맞지 않아, 구간별로 나누어 다시 확인하였습니다.

| 구간 | 시각 | 행 | 평균 RSRP (dBm) | SINR 빈칸 | GPS 고정 | 주 대역 / 망 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 터널 진입 전 | ~21:08:04 | 232 | −77.5 | 0% | 0% | B1 / NR_NSA |
| 터널 | 21:08:09 ~ 21:13:51 | 85 | −73.8 | 0% | 100% | B1 / NR_NSA |
| 터널 통과 후 | 21:13:56 ~ 21:16:22 | 42 | −78.5 | 5% | 0% | B1 / NR_NSA |
| 데이터 빈 구간 | 21:16:26 ~ 종료 | 239 | −87.5 | 70% | 0% | B7·B5 / LTE_CA 43% |

터널 구간 (21:08:09 ~ 21:13:51, 약 5분 40초)

- GPS 속도값이 100% 비고, 위치 정확도가 100~500 m로 떨어졌습니다. 좌표는 85행 동안 13개 지점으로만 띄엄띄엄 바뀌었습니다.

- 기압이 1004.4 hPa에서 최대 1014.9 hPa로 올라, 지하로 깊이 들어간 것이 확인됩니다.

- 좌표가 경도 126.838 → 126.915(약 6.9 km) 범위로, 신월IC에서 여의도 방향의 지하도로 구간으로 보입니다.

- 반면 전파 상태는 오히려 진입 전보다 좋았습니다. RSRP 평균은 −73.8 dBm이었고 SINR 빈칸은 없었습니다. RTT 중앙값은 50 ms였고, 핸드오버 17건 중 핑퐁은 0건이었습니다. 터널 내부에 전용 중계 설비가 있는 것으로 추정합니다.

데이터 빈 구간 (21:16:26 이후)

- 터널을 빠져나온 뒤 약 2분 30초 뒤부터 시작됩니다. 비는 값은 SINR이고, RSRP·RSRQ·셀 ID는 정상 기록되었습니다.

- SINR 빈칸은 21:16:26, 대역 B1·NR_NSA 상태의 핸드오버 행에서 먼저 시작되었습니다. 대역이 B7(EARFCN 3050)·B5(2600)로 바뀐 것은 15초 뒤(21:16:41)이고, LTE_CA로 표시된 행(102행)도 빈칸이 시작된 뒤에 나타났습니다. 따라서 대역이나 LTE_CA 전환이 빈칸의 원인은 아닙니다.

결론: 터널은 "위치(GPS) 음영"이고, 데이터 빈 구간은 "단말의 SINR 미보고"입니다(원인은 1.4절). 원인이 다른 두 현상이라 시점이 맞지 않는 것이 정상입니다. 터널 안에서 데이터가 비지 않은 것도 같은 이유입니다.

## 1.4 SINR 빈칸의 원인 (전체 세션)

SINR 빈칸은 전체의 27.7%(2,893행)입니다. 처음에는 망 표시 상태별로 빈칸 비율이 크게 달라, LTE_CA 전환을 원인으로 의심하였습니다.

| 망 표시 상태 | 행 | SINR 빈칸 비율 |
| --- | --- | --- |
| LTE_CA | 1,095 | 99.0% |
| NONE (LTE 단독) | 445 | 92.4% |
| NR_NSA | 8,921 | 15.7% |

그러나 빈칸이 시작되는 시점을 따로 확인한 결과, 대역이나 망 상태 전환은 원인이 아니었습니다.

- 빈칸 구간 71개 중 70개는 대역이 바뀌지 않은 상태에서, 66개는 NR_NSA 상태에서 시작되었습니다. 53개는 핸드오버가 없는 주기 수집 행에서 시작되었습니다.

- 같은 셀 안에서 NR_NSA → LTE_CA로 바뀐 171건은 바뀌기 전에 이미 SINR이 비어 있었습니다(전환 전 빈칸 100%).

- 빈칸은 한 행씩 드문드문 생기지 않고, 한번 시작되면 중앙값 16행(약 80초), 길게는 36분까지 계속되었습니다. 세션별로도 0~6%인 세션과 50~98%인 세션으로 뚜렷하게 나뉘었습니다.

즉 SINR 빈칸은 특정 셀이나 대역의 문제가 아닙니다. 단말이 일정 시간 SINR을 보고하지 않는 상태에 들어갔다가 나오는 현상이고, LTE_CA는 그 상태에서 함께 나타난 것으로 판단합니다. 이 상태와 관련된 정황은 다음과 같습니다.

- 데이터 사용량이 적을 때 많이 생깁니다. 셀룰러 수신 처리량이 0에 가까운 행은 51%가 비었고, 10 Mbps 이상인 행은 6%만 비었습니다.

- 셀 정보 갱신이 멈춘 행과 겹칩니다. NR_NSA 상태에서 SINR이 빈 행의 46%는 셀 정보가 8초 넘게 갱신되지 않은 행이었습니다. SINR이 정상인 행에서는 이 비율이 1%였습니다.

- 도보 세션에서 특히 높았습니다(9/21 98%, 10/4 98%). 걸으면서는 화면을 꺼 둔 채 휴대했을 가능성이 높아, 아래 추정과 맞는 경향입니다.

이를 종합하면, 화면이 꺼지거나 데이터 통신이 거의 없을 때 단말이 저전력 상태로 들어가 신호 보고를 줄이는 동작이 원인으로 추정됩니다. 다만 현재 CSV에는 화면 상태와 무선 연결 상태가 기록되지 않아 직접 확인하지는 못했습니다. 다음 수집부터 화면 켜짐 여부와 데이터 활동 상태를 함께 기록하여 확인할 계획입니다. 원인과 무관하게, SINR 빈칸은 음영 지표로 쓰면 안 되며 분석에서는 RSRP·RSRQ를 기준으로 삼는 것이 맞다고 판단합니다.

또한 location_source 값은 터널 85행 중 56행이 fused(정상)로 기록되어, 터널 구간을 제대로 표시하지 못했습니다. 위치 신뢰도는 gps_speed_ms 빈칸 여부로 판단하는 것이 더 정확했습니다.

# 2. 핸드오버 개수 확인

| 이동 수단 | 세션 | 핸드오버 | 핑퐁 | 리포트 집계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차량 (8월 unknown 2건 포함) | 14 | 1,046 | 206 | 1,034 |
| 지하철 | 8 | 712 | 82 | 712 |
| 도보 | 3 | 38 | 8 | 38 |
| 실내 고정 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 합계 | 26 | 1,806 | 299 | 1,794 |

- 차량의 12건 차이는 리포트를 만들 때 정차 구간을 잘라낸 결과입니다. 8/16 세션에서 수집 종료를 놓친 정차 35분 구간 10건, 9/25 07:25 세션에서 출발 전 대기 구간 2건이 빠졌습니다. 의도한 처리이며 데이터 오류는 아닙니다.

- 핸드오버 감지 경로는 즉시 감지가 1,251건, 5초 주기 수집이 553건이었습니다. 즉시 감지 기록 중 실제로 셀이 바뀌지 않은 행이 25건 있었는데, 이는 감지 순간 셀 정보가 아직 갱신되지 않은 경우로 보입니다.

- 5초 안에 셀이 두 번 이상 바뀌면(A→B→C) 중간 셀은 기록되지 않습니다. 따라서 위 숫자는 실제 핸드오버 수의 하한값으로 보는 것이 정확합니다.

# 3. 핸드오버 전후 RSRP 변화

## 3.1 방법

연속된 두 행(둘 다 셀 정보가 새로 갱신된 행)의 RSRP 차이를 계산하였습니다. 핸드오버가 있었던 경우 1,433건과 없었던 경우를 비교했습니다. 그냥 "핸드오버 후 − 핸드오버 전"만 보면, 신호가 약할 때는 자연히 올라가고 강할 때는 자연히 내려가는 효과(평균 회귀)가 섞입니다. 그래서 같은 직전 RSRP 구간에서 핸드오버가 없었던 5초 변화량을 대조군으로 두고, 그 차이를 핸드오버의 실제 효과로 보았습니다.

## 3.2 결과

전체 평균은 핸드오버 −2.1 dB(중앙값 −1 dB), 대조군 +0.6 dB였습니다. 3 dB 이상 개선된 경우는 30%, 3 dB 이상 악화된 경우는 42%였습니다. 전체로 보면 "핸드오버 전후 변화가 없다"는 관찰과 맞습니다.

| 핸드오버 직전 RSRP | 핸드오버 수 | 핸드오버 후 변화 | 대조군 변화 | 핸드오버의 실제 효과 | 3 dB 이상 악화 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −105 dBm 이하 | 18 | +12.6 dB | +2.0 dB | +10.6 dB | 0% |
| −105 ~ −95 | 123 | +4.1 | +2.4 | +1.7 | 11% |
| −95 ~ −85 | 413 | +1.9 | +2.0 | −0.2 | 23% |
| −85 ~ −75 | 566 | −1.9 | +0.8 | −2.7 | 44% |
| −75 dBm 이상 | 313 | −11.0 | −1.9 | −9.1 dB | 79% |

- 신호가 약할 때의 핸드오버는 분명한 이득이 있었습니다.

- −85 dBm보다 강한 상태에서 일어난 핸드오버가 전체의 61%(879건)였고, 대부분 신호를 떨어뜨렸습니다. 이 구간의 손해가 약전계 구간의 이득을 상쇄하여 평균이 0 근처로 나타난 것입니다.

- 핑퐁 핸드오버(267건)는 평균 −0.4 dB(중앙값 0 dB)로 신호 이득이 없었습니다.

- 이동 수단별로는 지하철이 −3.6 dB로 가장 손해가 컸고, 차량은 −0.9 dB였습니다.

- 주파수가 바뀌는 핸드오버(43건)는 평균 +2.7 dB로, 같은 주파수 내 핸드오버보다 이득이 있었습니다.

## 3.3 참고: 핸드오버 직전 이웃셀 비교

기존 handover_rules.py 결과에서도 같은 경향이 나타났습니다. 핸드오버 직전 이웃 목록에서 옮겨 간 셀의 RSRP는 당시 서빙셀보다 중앙값 기준 5 dB 낮았습니다. 옮겨 간 셀이 서빙셀보다 강했던 경우는 16%였고, 표준 A3 조건에 가까운 +3 dB 이상은 3.7%에 그쳤습니다. 5초 간격 측정의 한계를 고려하더라도, 상당수 핸드오버가 단말이 본 RSRP 기준으로는 이득이 없는 이동이었습니다.

# 4. 핸드오버 수를 줄이는 것이 바람직한가

위 결과로 볼 때, 핸드오버 수, 특히 핑퐁을 줄이는 것이 바람직하다고 판단합니다. 근거는 다음과 같습니다.

- 신호가 양호한 상태(−85 dBm 이상)의 핸드오버가 전체의 61%이고, 평균적으로 RSRP를 낮췄습니다.

- 핑퐁은 신호 이득이 0에 가깝고, 핸드오버마다 발생하는 제어 신호와 순간 지연 비용만 남깁니다.

- 반면 −95 dBm 이하에서의 핸드오버는 실제 이득이 있으므로, 핸드오버 자체를 일괄적으로 억제해서는 안 됩니다.

따라서 방향은 "모든 핸드오버를 줄이는 것"이 아니라, 서빙 신호가 충분히 좋을 때의 불필요한 핸드오버와 짧은 시간 안의 복귀(핑퐁)를 선택적으로 줄이는 것입니다. 이 방향에 맞는 핸드오버 규칙과, 실측 데이터를 재생해 그 효과를 검증한 결과는 별도로 정리하여 보고드리겠습니다.

## 한계

- 수집 간격이 5초여서 실제 망의 판단 시간(수백 ms 단위)을 직접 관찰하지는 못했습니다.

- 핸드오버 한 건당 처리량 손실은 현재 데이터로 정량화하지 못했습니다. 다운로드 측정이 30초 간격이라 핸드오버 순간과 겹치는 경우가 적었습니다.

- RSRP는 단말이 본 값이며, 망이 핸드오버를 결정할 때 쓰는 부하·우선순위 정보는 반영되어 있지 않습니다.

# 부록. 세션별 점검 결과

| 세션 | 행 | 핸드오버 | 핑퐁 | 즉시 감지 | 주기 감지 | 미갱신 행 | RTT 측정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/04 22:20 차량 | 158 | 49 | 9 | 38 | 11 | 0 | 항목 없음 |
| 08/16 12:24 차량 | 1,159 | 138 | 17 | 26 | 112 | 539 | 항목 없음 |
| 09/09 16:56 지하철 | 138 | 31 | 7 | 26 | 4 | 0 | 꺼짐 |
| 09/14 16:56 차량 | 861 | 147 | 31 | 117 | 30 | 2 | 꺼짐 |
| 09/15 16:52 지하철 | 482 | 116 | 16 | 101 | 15 | 9 | 정상 |
| 09/15 20:05 차량 | 245 | 34 | 8 | 12 | 22 | 68 | 정상 |
| 09/20 12:37 지하철 | 364 | 64 | 3 | 26 | 38 | 105 | 정상 |
| 09/21 14:12 지하철 | 212 | 50 | 2 | 45 | 5 | 7 | 정상 |
| 09/21 14:27 도보 | 191 | 16 | 2 | 0 | 16 | 94 | 정상 |
| 09/24 14:04 지하철 | 1,068 | 251 | 36 | 226 | 25 | 1 | 정상 |
| 09/25 07:25 차량 | 322 | 67 | 5 | 15 | 52 | 136 | 정상 |
| 09/25 15:49 차량 | 609 | 78 | 24 | 60 | 18 | 2 | 정상 |
| 09/25 16:38 차량 | 511 | 33 | 8 | 27 | 6 | 3 | 정상 |
| 09/27 20:51 차량 | 598 | 142 | 17 | 92 | 50 | 70 | 정상 |
| 09/27 21:39 실내 | 240 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 정상 |
| 09/28 17:18 지하철 | 332 | 77 | 6 | 67 | 9 | 0 | 정상 |
| 09/28 17:43 지하철 | 144 | 54 | 8 | 49 | 5 | 2 | 정상 |
| 09/28 19:57 지하철 | 288 | 69 | 4 | 56 | 13 | 14 | 정상 |
| 09/29 13:55 차량 | 368 | 59 | 11 | 25 | 34 | 106 | 정상 |
| 09/29 14:31 차량 | 194 | 44 | 11 | 29 | 15 | 21 | 정상 |
| 09/29 18:37 차량 | 465 | 60 | 22 | 39 | 21 | 82 | 정상 |
| 09/29 19:19 차량 | 167 | 21 | 3 | 6 | 15 | 70 | 정상 |
| 10/01 13:39 차량 | 492 | 73 | 10 | 63 | 10 | 0 | 정상 |
| 10/01 14:31 차량 | 548 | 101 | 30 | 86 | 15 | 6 | 정상 |
| 10/02 15:05 도보 | 170 | 16 | 6 | 10 | 6 | 37 | 정상 |
| 10/04 14:16 도보 | 135 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66 | 정상 |

※ 즉시 감지 + 주기 감지가 핸드오버 수보다 1~2건 적은 세션은, 해당 핸드오버가 수동 역 태그 행에서 감지된 경우입니다.